GINÁSIO POLIESPORTIVO

SÃO SEPÉ/RS

São Sepé, 12 de junho de 2017.

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: AV. ILDELFONSO PIRES DE MORAES CASTRO – SÃO SEPÉ/RS

# MEMORIAL DESCRITIVO

- CONSIDERAÇÕES

  - DADOS GERAIS

PROPRIETÁRIO		: Prefeitura Municipal de São Sepé

LOCAL			: Av. Marechal Ildefonso Pires de Moraes Castro

OBRA			: Ginásio Poliesportivo

CIDADE			: São Sepé

ÁREA			: 1.578,00 m2

  - FINALIDADE.

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços e os métodos construtivos a serem empregados na execução da presente obra de acordo com o projeto anexo.

  - PROJETO.

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil.

  - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª ETAPA.

Fundações;

Supra-estrutura;

Alvenaria dos sanitários e fechamento fundos;

Revestimento interno dos banheiros;

Laje de concreto nos sanitários e palco;

Cobertura;

Pavimentação;

Esquadrias e vidros dos sanitários;

Instalações elétricas;

Instalações hidrossanitárias e aparelhos;

Equipamentos esportivos;

Pinturas;

SPDA;

PPCI.

  - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 2ª ETAPA.

Fechamento lateral e frontal;

Arquibancadas;

Esquadrias externas do pavilhão;

Pórtico de entrada.

- ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

A terraplanagem do terreno será realizada pelos maquinários da Prefeitura Municipal para atingir aos níveis estabelecidos em projeto.

As despesas decorrentes do consumo de água e luz na obra serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

A locação da obra deverá ser realizada com gabarito de madeira, demarcando os eixos, alinhamentos e níveis estabelecidos no projeto.

  - FUNDAÇÕES

Para os pilares do ginásio serão profundas compostas de 2 estacas rotativas Ø 30cm, assentadas com suficiente capacidade de suporte, profundidade mínima de 5m, armado com bloco de coroamento.

As fundações nos anexos serão com estacas rotativas Ø 20cm, assentadas com suficiente capacidade de suporte, profundidade mínima de 2m.

As vigas de fundações serão de dimensões 15x30 e 15x40cm, especificações de formas, armadura e concreto devem ser de acordo com projeto estrutural.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO

Na parte superior das vigas de fundações serão aplicadas em toda sua extensão duas demãos de hidroasfalto, bem como a primeira fiada da alvenaria de tijolos.

O piso de concreto da quadra será impermeabilizado com aplicação de camadas de hidroasfalto, devendo ter um consumo mínimo de 1 kg/m2.

  - SUPRA-ESTRUTURA

A supra-estrutura da obra será composta em concreto armado com fck de 20 Mpa.

Pilares 7m (Pré-moldados, com consolos para vigas intermediárias (VI) e de cintamento (VC), e com 1,2 m de prolongamento da armação longitudinal em sua base para amarração no bloco de fundação):

PE1 até PE11 e PE17 até PE27 = 0,25 x 0,60m

PE12 até PE16 e PE28 até PE32 = 0,25x0,35m

Pilares 3m (Pré-moldados, sem consolos):

PM, PI1 até PI4 = 0,25 x 0,35m (com 1,2 m de prolongamento da armação longitudinal em sua base para amarração no bloco de fundação)

PE33 até PE34 = 0,15 x 0,20m (amarração alvenaria e internos com 1 m de prolongamento da armação longitudinal em sua base para amarração na fundação).

Vigas intermediárias (VI), Viga Cintamento (VC) e Viga Cintamento Marquise (VCM)

Em concreto armado pré-moldado fck 20 MPa, 0,15x0,30 m no perímetro externo ao ginásio.

Vigas Marquise (VM1 e VM2) e Viga Respaldo (VR)

Em concreto armado moldado in loco , fck 20 MPa, 0,15x0,30. VR serão executadas sobre a alvenaria.

Cobertura serão usadas tesouras metálicas em perfil “U”, UDC(U dobrado de chapa) de aço laminado, galvanizado, ASTM A36, 127x50, espessura 3,0 mm e ASTM A36, 120x40, espessura 2,65 mm, espaçamento de 1,30m, conforme projeto.

  - ALVENARIA

Todas as paredes internas e externas serão executadas com alvenaria de tijolos de 6 furos de boa qualidade. Para o assentamento do tijolo será usada argamassa de cimento e areia média no traço 1:6 com juntas de assentamento com 1,5 cm.

  - COBERTURA

No ginásio e marquise será com telha metálica de aluzinc, tipo trapezoidal TP 40mm e espessura de 0,50mm. As terças serão de perfil U enrijecido 20x40x100x40x20mm#2,65mm apoiadas nas tesouras metálicas, conforme projeto.

  - REVESTIMENTOS

As paredes externas e internas em paredes e teto serão revestidas com argamassa tipo massa única para recebimento de pintura no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média em espessura de 20 mm.

As paredes internas dos sanitários receberão azulejos padrão popular nas dimensões 20 x 20 cm, assentados com argamassa de cimento-cola e rejuntados com rejunte tipo pó fixador, anti-mofo e anti-bactericida e juntas de 3mm de largura.

  - PAVIMENTAÇÕES

A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em camadas devidamente apiloada sobre o solo.

O contrapiso será em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em área molhada sobre impermeabilização na espessura de 4 cm.

O piso dos anexos do ginásio serão com concreto traço 1:4:4 (cimento, areia e brita) na espessura de 7cm e com material impermeabilizante.

Sob os pisos existirá um lastro de brita graduada n°1 com espessura de 3 cm em solo previamente nivelado e compactado.

Nos sanitários serão assentados piso de cerâmica 60x60cm de boa qualidade com PEI-4, grau de absorção II, assente sobre camada de regularização na espessura média de 4 cm, assentados com argamassa de cimento-cola e rejuntados com rejunte tipo pó fixador, anti-mofo e anti-bactericida e juntas de 5 mm de largura.

  - FORRO E BEIRAL

No ginásio onde tem cobertura metálica não será previsto forro. No teto dos sanitários e palco o forro será a própria laje revestida argamassa tipo massa única para recebimento de pintura no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média em espessura de 20 mm.

  - QUADRA/MARQUISE

A regularização será feita através de um lastro na espessura de 5cm de brita de granulometria média devidamente compactada sobre o solo em toda a área da edificação. Após compactação será colocada lona preta de 4,2 mm.

A base de concreto será de 7 cm de espessura, executado com uma malha de ferro 3,2 mm com espaçamento de 15x15cm. O concreto utilizado deverá ter um fck de 20 Mpa.

Na área da marquise, circulação e quadra o piso será em concreto desempenado e o polimento será feito logo após a concretagem, quando o concreto apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira mecânica do tipo industrial.

A cada 3 m em cada sentido existirá junta de dilatação de espessura de 5 mm e profundidade mínima de 40 mm

O piso final concretado deverá ter inclinação de 0,25% a partir da linha central (metade da quadra) para as laterais, possibilitando o escoamento da água.

  - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

O conjunto de duas traves (futebol de salão) serão em tubos e conexões de ferro galvanizado, equipadas com rede de nylon, executado no concreto da quadra os tubos de encaixe.

O voleibol será composto de dois postes removíveis de aço galvanizado encaixado em tubo chumbado no piso da quadra, roldana de ferro na extremidade superior e carretilha reforçada para esticar a rede de nylon.

Os conjuntos das duas tabelas de basquete serão de estrutura metálica fixada sobre base de concreto, equipada com tabela de madeira, aro de ferro e cesto de malha de nylon.

As especificações dos equipamentos esportivos devem seguir o projeto em anexo.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A entrada de energia será executada a partir do painel medidor instalado em alvenaria com poste de concreto para padrão de luz.

O centro de distribuição (CD) será do tipo embutir, caixa com tampa de metal.

Os disjuntores serão do tipo monofásico termoplástico termomagnético.

Os condutores serão fios de cobre anti chama 450/750 V. Na quadra serão utilizados eletrodutos de PVC rígido.

As caixas serão do tipo embutir, estampadas em PVC plástico no tamanho 2x4”.

As tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, universal 6A-250V, cor cinza de termoplástico.

A iluminação da quadra será com luminária de vapor metálico de 400w tipo ovóide com projetor de metal com proteção.

Nas demais serão com pontos de luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40.

Toda a instalação deverá ser feita conforme o Projeto Elétrico, seguindo rigorosamente a NBR 5410 e as normas da concessionária local.

  - APARELHOS SANITÁRIOS

As bacias sanitárias serão do tipo auto sifonadas com caixa acoplada, de louça branca e assento plástico da mesma cor.

Os lavatórios serão com coluna e de louça branca vitrificada e de boa qualidade.

Os acessórios de suporte para papel, porta toalha e cabides serão de metal do tipo externo fixado com bucha e parafuso.

As torneiras serão metálicas cromadas, lisas, de 13mm (1/2”) e de boa qualidade.

Nos sanitários PNE serão utilizadas barras de apoio.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A entrada da água será a partir da rede pública passando pelo hidrômetros indo até o reservatório, sendo distribuídos com barriletes até as colunas de água. Os ramais serão executados conforme o projeto e a ligação das pias lavatório serão com engate plástico 13mm (1/2”) com nípel.

As canalizações de esgotos serão com tubos e conexões de PVC tipo esgotos de boa qualidade, com dimensões e especificações em projeto.

Os reservatórios serão com capacidade para 1.000 litros em polietileno e 15.000 litros em fibra de vidro com previsão de tubulação de extravasor e limpeza.

Os canos e conexões para água serão de PVC rígido do tipo soldável, classe 12.

Os ralos sifonados serão de PVC com grelha, diâmetro 15cm e saída de cano 50mm.

O sistema de esgotamento sanitário será através de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.

As caixas de inspeção 50x50cm serão de alvenaria com tampa de concreto armado.

A instalação será feita conforme o Projeto Hidrossanitário, seguindo rigorosamente a NBR 8160 e as normas da concessionária local.

  - PINTURAS

As paredes rebocadas serão lixadas e pintadas com 2 demãos de selador acrílico e mínimo de duas demãos de tinta acrílica do tipo semi-brilho.

As esquadrias de ferro receberão fundo antiferruginoso e acabamento em duas demãos de esmalte sintético semi-brilho.

Os perfis metálicos receberão pintura esmalte fosco em 2 demãos precedido de uma demão de fundo anti corrosivo.

As faixas demarcatórias da quadra terão 5 cm de largura e serão pintadas com tinta especial para demarcação nas seguintes cores conforme modalidade esportiva: basquete (amarelo), voleibol (branco) e futebol de salão (azul).

  - SPDA

O Sistema Proteção Descargas Atmosféricas serão elementos naturais, sendo utilizada a própria cobertura através da fixação das hastes com terminal aéreo Ø3/8”x25cm no centro do ginásio e com os captores de cabos de cobre nu seção 35 mm² junto as telhas metálicas.

As descidas terão espaçamento máximo de 20m e serão de cabo de cobre nu seção 35 mm² fixadas no pilar pré-moldado, protegidas por eletroduto de PVC Ø 1” até altura de 3,00m e serão ligadas ao sistema de aterramento com hastes tipo Copperweld Ø 5/8”x2,40m interligadas por cabo de cobre nu seção de 50mm², enterrado no solo a uma profundidade mínima de 50cm e afastados no mínimo 1,50m  da estrutura do prédio.

A resistência das malhas de aterramento não deve ultrapassar a 5 Ohms em qualquer época do ano.

São Sepé, 12 de junho 2017.

Engº Jander Manoel Silva da Silva			                    Leocarlos Girardello

CREA RS 68989 						                 Prefeito Municipal

Responsável Técnico