MEMORIAL  DESCRITIVO

(ARQUITETÔNICO)

01 - 	CONSIDERAÇÕES: 	Proprietário: Município de São Sepé.

Resp. Técnico: Jander Manoel silva da Silva

Eng. Civil  -  CREA 68.989

Finalidade: Turismo											Local: Vários endereços, todos de domínio público, conforme mapas de

Localização.

02 - 	FINALIDADES:	O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços a serem executados na implantação de um Centro de Informações Turísticas, Acessibilidade e Revitalização do espaço onde se encontra o monumento ao Indio Sepé, colocação de placas informativas em pontos alternativos, placas de orientação e indicação de destino nas áreas urbana e rural e, placas de identificação do Município de São Sepé.

03 - 	PROJETO:	O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas para a construção civil da ABNT e do Código de Obras da Cidade.

04 -	ESPECIF. DE PROJETO:	Estas intervenções serão construídas de acordo com as plantas anexas, e discriminações desta documentação, uma vez aprovados pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

Totens:

a) Infra-estrutura:		Alicerces: alvenaria de pedra regular (25x25x30);

Cintamento: Viga de concreto.

b) Impermeabilização:  		Nos alicerces: hidro-asfalto;

c) Alvenarias:	Alvenaria de tijolos maciços com 25 e 15cm de espessura, conforme projeto;

e) Revestimentos:	Reboco tp paulista com revestimento em ACM nas cores amarelo, verde e vermelho;

Painéis Informativos:	Adesivos informativos fixados em placas de acrilico transparente com 10mm de espessura;

Pavimentações:		Contrapiso de concreto – espessura 10cm;

Revestimento: Pedra Miracema cinza (11,5x23);

Iluminação:			Postes de jardim com duas luminárias e refletores direcionáveis

Fixados no solo (150w);

Paisagismo:			Espaços com plantas ornamentais, flores e pedras;

Equipamentos:		Bancos de concreto.

.

Placas:	Placas indicativas com diversas finalidades, executadas com chapas, tubos e perfis de ferro, pintadas na cor marrom com letras brancas.

06 – CONCLUSÃO E ENTREGA:	A referida obra será entregue devidamente concluída e fiscalizada pelas autoridades competentes. Material e pessoal da obra serão de inteira responsabilidade da Licitante, cabendo ao responsável técnico a condução técnica da obra, quando solicitada.

São Sepé/RS, 27 de março de 2017.

___________________________________			_________________________________

Leocarlos Girardello					Jander Silva da Silva – Eng° Civil

Prefeito Municipal					           Resp. Técnico