MEMORIAL DESCRITIVO

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ATERRO SANITÁRIO

SÃO SEPÉ/RS

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços deverão ser executados pela contratada, a partir da data definida pela Ordem de Serviço e apresentada pelo órgão ambiental municipal (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), como também mediante apresentação pela contratada do Plano de Trabalho (Equipes formação e identificação, veículos, equipamentos a serem usados e suas reservas, supervisão, cronograma de atuação, contatos diários e recorrentes), no prazo máximo de 15 dias a contar da data da ordem de serviço.

O volume médio produzido de lixo úmido dos últimos 12 meses foi de 300 toneladas/mês, segundo contrato em vigor.

A população estimada, segundo o IBGE em 2017 é de 24.403 (vinte e quatro mil, quatrocentos e três) habitantes.

A média mensal da população de demanda de lixo úmido está em 0,410 kg/habitante.  Esta referência está dentro dos parâmetros da tabela 1 – Taxa de geração per capita de produção de resíduos dos dados fornecidos pela CRVR (Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos) e nos dados de contratos cadastrados no LicitaCon de 2018.

- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

COLETA, TRANSPORTE PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever as diversas etapas dos serviços de coleta, manejo e transporte para destinação final de resíduos sólidos orgânicos, domiciliares e comerciais do município de São Sepé.

Para efeito do presente objeto de licitação, define-se a coleta e transporte de resíduos sólidos orgânicos domiciliares e comerciais de todos e quaisquer resíduos ou detritos regularmente ou esporadicamente depositados nas vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais, residenciais e de feiras livres no município desde que acondicionados em recipientes, com volume de até 150 litros (cento e cinquenta litros) por estabelecimento e posteriormente encaminhados ao aterro sanitário.

Localização do destino:

Aterro sanitário: localizado na estrada geral da Caturrita, distrito de Boca do Monte no município de Santa Maria localizado aproximadamente 67 km do centro da cidade de São Sepé.

Coleta seletiva e transporte dos resíduos domiciliares e comerciais:

A coleta dos Resíduos dos Sólidos Orgânicos Domiciliares e Comerciais em toda a cidade deverá ser executada de forma seletiva, conforme designação do órgão ambiental competente e atendendo a NBR 10004.

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais Úmido:

Será recolhido somente resíduos sólidos do tipo lixo úmido, que deverá ser acondicionado em caminhões compactadores, transportados e depositados no aterro sanitário.

Compreende-se por resíduos domiciliares de origem úmido:

Ossos, legumes, cascas de ovos, cascas e restos de frutas, restos de alimentos, restos de verduras, cigarros, fraldas descartáveis, guardanapos usados, restos de gordura, fezes de animais de pequeno porte, papel higiênico, folhas de arbustos de pequeno porte, plantas, pó de café, palha se aço, filtro de café, alguns produtos de limpeza, etc.…

Destinação Final Coleta seletiva e transporte dos resíduos domiciliares e comerciais:

A destinação dos resíduos sólidos úmidos será no aterro sanitário.

- DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

Caminhões para coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais úmidos:

Será executada com 02 (dois) veículos com caçamba compactadora de capacidade mínima de 15m³, chassi para PBT mínimo de 15.000Kg (quinze mil quilogramas) equipados com caçamba coletora de resíduos, com sistema de descarga automático, ano de fabricação não superior a 5 (cinco)anos na data de início das atividades, devidamente licenciados pelos órgãos ambientais e de trânsito competentes e em perfeitas condições de trabalho, a serem vistoriados e aprovados pela fiscalização do órgão ambiental e trânsito da cidade, tanto para os caminhões como para os coletores compactadores.

A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de manutenção preventiva e/ou corretiva no tempo máximo de seis horas, para que o trabalho não seja comprometido.

A contratada deverá apresentar frequência nos trabalhos a serem executados devendo ser recolhidos todos os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, desde que devidamente acondicionados, de acordo com a rota definida neste memorial descritivo.

Os caminhões deverão possuir sirene de alerta e giroflex.

Nos caminhões da contratada deverá constar o número de telefone fixo que tenha atendimento no horário comercial, para reclamações da coleta, tanto da empresa quanto do município, o nome da empresa bem como faixas ou pinturas do tipo “A Serviço do Município de São Sepé”, ou outra que for determinada.

Os caminhões deverão possuir sistema de rastreamento por satélite e ser disponibilizada uma senha para órgão ambiental para acesso quando necessário.

- EQUIPE DE COLETA

EQUIPE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ÚMIDOS, SECOS E SELETIVOS:

- Coleta dos Resíduos Sólidos Úmidos no período diurno, será necessária a utilização de 02 (duas) equipes contendo 01 (um) motorista e 03 (três) coletores para cada equipe

- A contratada deverá prever ainda a utilização de um motorista e coletores reserva para cobrir férias, faltas e atestados.

Observação: Todas as equipes deverão possuir ferramentas, EPI’s (equipamentos de proteção Individual), EPC’s (equipamentos de proteção Coletiva) e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos juntamente com equipamentos de segurança obrigatórios.

- REGIÕES DE COLETA E HORÁRIOS:

O presente item tem por objetivo descrever as diversas rotas, itinerários e horários dos serviços de coleta, manejo e transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares e comerciais no Município de São Sepé.

5.1) REGIÕES DE COLETA:

A coleta será efetuada com recolhimento separado de lixo seco e lixo úmido, em caminhões separados próprios para cada fim e que se destinam, em todo o município, diariamente de segunda-feira a sábado, sendo que a cada dia parte da cidade é feito lixo seco e parte lixo úmido, nos dias subsequentes onde foi executada a coleta do lixo úmido faz-se a do lixo seco e vice-versa.

Na Zona de ocupação intensiva (onde ocorre maior concentração de empreendimentos comerciais), situada e classificada como centro, o recolhimento deverá ser diário.

Atribuição restrita da contratada, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os funcionários devidamente equipados e uniformizados.

Descrição das regiões:

01- Zona industrial;

02- Bairro Lili;

03- Bairro Lôndero;

04- Bairro Kurtz;

05- Bairro Walter;

06- Bairro Rosa;

07- Bairro São Francisco;

08- Bairro Cristo Rei;

09- Cooperativa;

10- Vila Schirmer;

11- Bairro Santo Antonio;

12- Afumuss;

13- Bairro Tatsch;

14- Bairro Bela Vista;

15- Centro;

16- Posto Ogunes na BR 392;

17- Posto Pilon na BR 392;

18- Posto Boqueirão na BR 290;

19- Vila Hípica;

20- Bairro Zenari;

21- Posto Sander na BR 392;

22- Clube Caça e Pesca;

23- Vila Block;

24- Bairro Pontes;

25- Bairro Santos;

26- Bairro São Cristóvão;

27- Bairro Tabuleiro;

28- Bairro Silveira.

5.2) ITINERÁRIOS E PERIODICIDADE

Segue planilha demonstrativa dos itinerários, percursos, periodicidade e turnos de prestação de serviços e descrição dos informativos:

Na previsão do custo para a coleta, o transporte e destino final do lixo úmido, o município considerou a quilometragem de deslocamento dos veículos urbano num raio de aproximadamente 03 (cinco) km, totalizando 6 (seis) km com ida, deslocamento na área rural  e mais 67 (sessenta e sete) km até o destino final.

A quilometragem mensal estimada para a realização de toda a coleta são de 5.684 (cinco mil seiscentos e oitenta e quatro) km para a lixo úmido.

No “anexo 1” está contemplado o mapa e roteiro da coleta.

A velocidade média de coleta considerada foi de 5 km/hora

A velocidade média dos veículos fora do percurso de coleta no período urbano foi de 30     km/hora.

A velocidade média dos veículos fora do percurso de coleta fora do perímetro urbano foi de      60 km/hora.

O tempo de operações de pesagem e descarga foi considerado 20 minutos para cada ope ração.

Definição de Periodicidade:

- Diária: Os serviços serão executados diariamente de segunda-feira a sábado;

- Alternada par: Os serviços serão executados as segundas, quartas e sextas-feiras;

- Alternada impar: Os serviços serão executados as terças, quintas e sábados.

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares serão executados alternadamente (de segunda-feira ao sábado) em toda o município, porém será noturna e/ou diurna dependendo da região, tanto para o recolhimento do resíduo seco, quanto para o resíduo úmido, ficando desta maneira disposta:

| ITINERÁRIOS, LOCAIS DE COLETA, PERIODICIDADE E PERÍODO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Periodicidade | Perímetro | Turno |
| CENTRAL | Diária | Ruas Tuiuti, Independência, Humaytá, Antão de Faria, Coronel Veríssimo, Plácido Chiquiti, Sete de Setembro, Emídio Jaime de Figueiredo, Coronel Chananeco. Avenida XV de Novembro, Elautério Gonçalves, Osvaldo Aranha, Percival Brenner, Plácido Gonçalves, Visconde do Rio Branco, Clemenciano Barnasque, Lauro Bulcão e Riachuelo. | Manhã/ Tarde |
| NORTE | Alternada PAR | Bairros Lili, kurtz, Medianeira, Lôndero, Walter, Rosa. | Manhã |
| LESTE | Alternada PAR | Cristo Rei. | Manhã |
| SUL | Alternada PAR | Bairros Bela Vista, Isolanda | Manhã |
| LESTE | Alternada IMPAR | Bairros São Francisco, Santo Antônio, Cooperativa,Vila Shirmer até Baixo Grande. | Manhã |

| SUL | Alternada IMPAR | Tatsch ,Posto Boqueirão BR 290. | Manhã |
| --- | --- | --- | --- |
| OESTE | Alternada IMPAR | Bairros Santos, Pontes e Tabuleiro, Associação Cotrisel. | Manhã |
| NORTE | Alternada IMPAR | Vila Block (Trajeto para aterro Santa Maria) acesso Vila e Encruzilhada | Manhã |

5.3) ESCLARECIMENTOS:

- As vias citadas são as principais e não são somente estas os percursos. As demais vias estão contempladas na km rodada.

- Os serviços serão realizados de segunda a sábado, das 07h00min às 17h00min;

- Estes serviços não poderão ser interrompidos por mais de 24 (vinte e quatro) horas;

- A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do Contrato a critério da Municipalidade;

-Todos os veículos e pessoal deverão estar dentro das normas de trânsito e conforme as determinações do Código Nacional de Trânsito para veículos e possuir licenciamento ambiental do órgão ambiental competente;

- A quantidade média mensal estimada a ser coletada é de 300 (trezentos) toneladas, podendo variar em função de determinantes como a sazonalidade de geração ou decorrente de outros fatores, ficando a Municipalidade desobrigada quanto ao pagamento de quantidades mínimas;

- Deverão ser coletados todos os resíduos acondicionados em embalagens com volume não superior a 150 (cento e cinquenta) litros, dispostos nas vias públicas;

- A CONTRATADA deverá comunicar à população atendida pelo serviço, mediante a edição e distribuição de folhetos informativos, a forma adequada de acondicionamento dos resíduos, o dia e o horário da coleta.

- Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, para efeito de coleta obrigatória, os entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização pública ou grandes jardins, resíduos de mudanças de domicílio ou reformas de estabelecimentos, resíduos de serviços de saúde e animais mortos, resíduos industriais ou provenientes de processos produtivos;

- A coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, deverão ser executadas em todas as vias públicas oficial e aberta à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato;

- Quando o volume dos resíduos sólidos domiciliares oriundos de estabelecimentos comerciais, indústrias e de prestação de serviços excederem a 150 litros (cento e cinquenta litros) diários por estabelecimento, a contratada deverá enviar comunicação ao Município, mediante registro fotográfico, para as devidas providencias, bem como executar trabalhos de conscientização dos munícipes ao acondicionamento correto dos rejeitos;

- Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo coletor;

- A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada, através de métodos diretos em todos os imóveis, ou seja, o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes com detritos se dará, apenas se os mesmos estiverem na via pública, ou em casos especiais dentro dos domicílios desde que acertados previamente (autorização proprietário por escrito), e não dê transtornos à comunidade transeunte dos passeios públicos;

- A contratada deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo a mesma comunicar aos munícipes das exigências legais, e na reincidência, comunicar o fato à fiscalização do Município para as devidas providencias;

- Não poderá haver interrupção por mais de 24 h (vinte e quatro horas) entre duas coletas consecutivas no lixo úmido e de 48 h(quarenta e oito horas) no lixo seco, ficando a contratada obrigada a efetuar a coleta quando isto ocorrer, mesmo em dias de feriados civis e religiosos, chuvosos, de forma que o serviço não venha sofrer descontinuidade.

- Os valores para mão de obra de coletor considerados para orçamento foram da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, número de Registro no MTE: RS000087/2017, Data de Registro no MTE: 18/01/2017, número da Solicitação: MR001089/2017, número do processo: 46218.000184/2017-10, data do Protocolo: 10/01/2017, cláusula quarta.

- Os valores para mão de obra de motorista considerados para orçamento foram da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, número de Registro no MTE: RS001777/2017, Data de Registro no MTE: 31/07/2017, número da Solicitação: MR043365/2017, número do processo: 46274.001631/2017-83, data do Protocolo: 25/07/2017, cláusula terceira.

- Na composição do BDI foi considerado tributação para regime de incidência tipo “lucro presumido”.

- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Órgão Ambiental Municipal - Realizará fiscalização do contrato, em relação ao cumprimento das atribuições previstas no memorial descritivo e no edital.

O início das atividades está vinculado à provação pela fiscalização da apresentação dos EPI’s, EPC’s e ferramentas das correspondentes equipes e veículos; segundo NBR .............

Departamento Municipal de Trânsito: realizará fiscalização dos veículos e emitirá anualmente relatório sobre o estado de conservação e de cumprimento do edital e contrato.

A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a:

- O efetivo (identificação, assiduidade, horários, formação das equipes, uso de EPI’s, EPC’s);

- Quantidades e Qualidade dos serviços executados;

- Quantidade e Qualidade (idade, substituição e manutenção da frota e equipamentos);

- Manutenção das licenças ambientais, entre outros,

-Aferir as ferramentas obrigatórias, pás, vassouras, balde de 10 litros para cada veículo coletor;

-Aferir o consumo médio de combustível;

-Aferir a Qualidade e efetiva durabilidade dos pneus, bom como substituições e recapagens;

-Aferir a documentação dos veículos, licenciamentos e seguros;

O não cumprimento possibilitará aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas às disposições a elas relativas.

A execução dos serviços deverá atender às normas regulamentadoras (NRs) do ministério do trabalho, a citar: NR06, NR07, NR11, NR12, NR15, NR17, NR19, NR26, NR28 e NR35.

A execução dos serviços deverá atender a NBR 13463, NBR 10004 e NBR 13221 da ABNT (associação brasileira de normas técnicas).

- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A contratante disponibilizará balança para aferir o peso dos resíduos coletados.

Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas, e se isso ocorrer o mesmo deverá ser recolhido imediatamente na hora da execução do trabalho.

O resíduo sólido domiciliar apresentado nas vias públicas pelos munícipes que estiverem tombados dos recipientes por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão necessariamente ser varridos e recolhidos.

É terminantemente proibido, transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo de um coletor para outro, ou de volta ao passeio e a praça de carga do veículo coletor.

No caso dos resíduos apresentados em sacos plásticos, à equipe deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo. Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos e carregados.

No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas as precauções no sentido, de evitar o transbordamento de resíduos de carga e de chorume do veículo, para a via pública. A caçamba que fará a coleta de resíduo seco deverá obrigatoriamente ser enlonada antes de sair da cidade para o aterro sanitário e/ou centro de reciclagem.

No percurso de deslocamento para a descarga no centro de triagem ou aterro sanitário, todas as tampas de abertura, do veículo coletor, deverão estar completamente fechadas, devendo as mesmas estar abertas, apenas quando da execução da coleta.

A coleta do lixo será executada em todos os dias do ano, exceto aos domingo e feriados Santos. Entende-se como feriados Santos: Sexta-feira Santa, Natal e Ano Novo. Os feriados de dia do município, Independência do País e outros, deverá ocorrer o recolhimento.

Não será permitida a coleta de resíduos que estiverem colocados em desacordo com o cronograma estabelecido.

A contratada deverá manter no município administração local com 1 (um) supervisor com estrutura física de suporte, a citar: escritório, luz, água, internet, vigilância.

A contratada deverá manter a licença ambiental com validade no período do contrato.

A durabilidade dos EPI’s e EPC’s tiveram como fonte técnica a “revista proteção”.

- PAGAMENTO

O pagamento será mensal será condicionado a:

- Entrega da planilha pelo órgão Ambiental Municipal da secretaria de Agricultura;

- Folha de ponto dos trabalhadores;

- Planilha da rota de coleta de cada caminhão usado no período a ser medido;

- Documentação comprovante de entrega dos resíduos em toneladas e sua respectiva pesagem de entrada e saída dos caminhões com peso, hora, identificação do caminhão e motorista, no aterro sanitário, como também na balança oficial reconhecida pelo município;

- A computação do quantitativo a ser pago será o menor entre os documentos de pesagem;

- A contratante será responsável pelo pagamento dos resíduos sólidos depositados no aterro sanitário.

São Sepé, 01 de Agosto de 2018.

________________________________

Eng Civil Jander Manoel Silva da Silva

CREA RS 68989

Matrícula 8260

________________

Leocarlos Girardello

Prefeito Municipal